中医经络检测仪技术要求

▲1、设备应为在药品监督管理局正规注册并取得医疗器械注册证的一体化单套设备，注册用途应包含中医经络穴位（体穴、耳穴）检测功能，确保使用合规；

2、采集器具有弹性力控制装置，通过缓冲距离确保压力稳定，并具有可拆卸功能；（须提供食品药品监督管理局检验报告）

3、可检测出人体经络穴位阻抗值，检测前具有设备校准功能，检测过程具有穴位采集图示靶向定位功能并提供智能语音提示；

- 4、配置掌型经络采集模块，支持快速经络检测；

5、具有十二经络虚实辨证与病症分析功能，具有脏腑五行关联指示图及情志状态分析功能，报告可输出经络平衡参数包括“传导系数”、“左/右”、“阴/阳”、“上/下”、“自律神经”、“甲状腺指数”以及“新陈代谢指数”；

6、个体化养生干预方案包含饮食调理、经穴养生、运动调理、食疗食谱等内容；

▲7、设备测量阻抗W的取值范围下限W≤100Ω，上限W≥10MΩ，多档可调，测量误差≤4%，平均相对偏差≤0.3%，测量结果以电压值连续显示。（须提供证明材料）

▲8、可根据受检者皮肤状况通过检查手柄调节测量的阻抗值；（提供检查手柄图片）

9、测量稳定性：测量状态稳定后数据波动≤0.3%；

10、检测电压：检测电压最大值≤3.33V；

▲11、电极：检测电极为不锈钢材质，有效直径≤4mm，传导电极至少具有手握式和电极片式两种，手握式电极有效面积大于400mm²，辅助电极的有效面积≥1000mm²；

12、具有通过二维码扫描下载电子版报告功能；

★配置：可调阻抗经络穴位检测笔1个，掌型经络采集模块1套。